纺织机械工业技术进步和技术改造的重点 一、传统纺织机械技术提升 领域; 支持重点; 主要技术目标. 差别化纤维成套设备; 改性聚酯成套装备和具有差别化功能的专用纺丝设备; 提高聚酯纤维多样化、新型化和功能化水平. 超细纤维成套设备; 单丝纤度＜0.5d，满卷率≥95%. 日产100吨及以上的锦纶聚合装备; 相对粘度[η]2.4～2.6±0.015, 干切片含水≤0.05%. 棉纺关键装备; 细纱机; 具有模块化设计，能配集聚纺、包芯纱等装置. 并条机; 单眼并条机具有开环超短片段自调匀整功能. 精梳机; 梳理速度达到400钳次/min. 粗纱机; 纺纱速度达到1500r/min，并配置自动落纱与输送装置. 细络联合机; 机电一体化程度高，并具有自动联接系统. 全自动转杯纺纱机; 具有自动接头，纺杯速度达到120000r/min. 新一代自动络筒机; 卷绕速度达到2000m/min. 新型毛纺、丝、绢、麻设备; 高速毛纺精梳机; 梳理速度达到260钳次/min. 新型针梳机（毛纺、麻纺）; 出条速度120m/min,具有自动清洁和自动润滑、电子式自调匀整. 毛纺立式无捻粗纱机; 出条速度达到120m/min，搓皮板速度1000次/min. 新型桑蚕用自动缫丝机; 吨丝耗水降至1000吨以下，电耗下降10%以上. 新型煮茧机; 实现自动化、连续化. 柞蚕丝自动缫丝机; 生产效率提高1倍以上. 绢纺圆梳新工艺成套设备; 提高产量30%，减少用工50%. 新型苎麻牵切纺设备; 减少苎麻梳纺工序，提高制成率10%, 减少用工40%. 领域; 支持重点; 主要技术目标. 准备设备和织造设备; 整经机、浆纱机; 具有在线检测功能，整经机计长精度≤0.1%，浆纱机伸长率≤0.2%. 数字化高速、宽幅剑杆织机和喷气织机; 剑杆织机入纬率达到1200m/min，喷气织机入纬率达到2000m/min. 特种织机; 高速双层织机、毛巾织机、双层地毯织机，高速数字化簇绒地毯织机、地毯编织机等填补国内空白. 新型高速智能化针织机械; 嵌花型电脑针织横机、电磁选针电脑横机; 根据不同机型达到双系统或三系统，编织宽度52英寸，机号E3.5～7（多针距）、5、7、10、12、14、15、16，电脑自动控制32～48把纱嘴，编织最高速度≥1.2 m/s. 高精度、单、双面系列圆纬编机; 筒径30～42英寸，机号E28～46. 单、双面六色电脑调线提花圆纬机; 转速16～18r/min. 电脑无缝针织内衣机; 转速110r/min. 新型中动程高速经编机，; 幅宽218英寸，机号E32，转速2500r/min. 新型短动程高速经编机; 幅宽186英寸，机号E36，转速2800r/min. 多梳栉经编机; 形成系列，梳栉数达59把及以上. 拉舍尔高速经编机; 幅宽170英寸，机号E32，转速2400r/min. 双针床经编机; 幅宽84英寸，机号E22，转速950r/min. 全自动无缝内衣经编机; 幅宽138英寸，机号E24，转速600～700r/min. 纺织品试验、检测仪器; 新型智能化、纤维功能性检测仪器; 智能型纺织试验、检测仪器采用微机控制、自动测量、光电检测和图像处理技术，配有中文菜单、报表打印、可扩展联机通讯等功能. 纺织品用张力、强力、透气、透湿、热阻、湿阻、悬垂性、保温等功能性检测仪器设备. 全自动验布设备. 纺纱、纱线等全流程生产质量在线检测装置及系统. 二、产业用纺织品装备研发及产业化 领域; 支持重点; 主要技术目标. 特种和高性能化纤专用设备; 高强高模聚乙烯纤维成套设备; 年产≥200吨，纤维强度≥32cN/dtex， 模量≥1100cN/dtex. 千吨级碳纤维成套装备; 年产千吨级，纤维品种T300～T700. 千吨级芳纶1414成套装备; 年产千吨级，纤维强度≥20cN/dtex， 模量≥460cN/dtex. 千吨级以上聚苯硫醚长、短丝成套设备; 年产千吨级以上，纤维强力≥4.5cN/dtex. 产业用纺织品特种织造和捻线设备; 产业专用剑杆织机; 宽重织机幅宽达到12m. 双轴向经编机; 幅宽260英寸，机号E12，转速1000横列/分. 多轴向经编机; 幅宽105英寸，机号E6，转速600横列/分. 系列缝编机; 转速600～1000r/min. 直捻机; 最高锭速达11000r/min. 产业用非织造布成套技术装备及关键单机; 丙纶纺粘针刺生产线; 幅宽≥5m，年产量5000吨，带有后处理装置. 涤纶纺粘地毯基布生产线; 幅宽4.2m，纵横向强力比1:1.2， 克重80～150g/m2. 双组份纺粘水刺裂解法生产线; 幅宽3.2m，水刺开纤率在80%以上， 开纤后单纤达0.075d. 皮芯型双组份纺粘热风生产线; 幅宽3.2m，克重50～250g/m2，纤度8～12d. 高效过滤熔喷生产线; 幅宽≥3.2m，过滤效率≥70%. 多头纺熔复合生产线; 幅宽≥3.2m，速度≥400m/min， 强力≥TYPE3（50g/m²）. 自均压双辊热轧机; 幅宽≥3.2m，最大线压力150kg/cm， 最高轧辊温度≥250℃，线速≥300 m/min. 加工特种材料的梳理针刺生产线; 幅宽3.2～9m（用于碳纤、玻纤、聚四氟乙稀纤维等）. 高速针刺机; 幅宽2.5～5m，针刺频率1500～1800次/min. 多功能涂层复合生产线; 幅宽3.2m，4层复合. 超细纤维合成革基布后处理联合机; 幅宽1.8m. 高速自动卷布机; 幅宽3.3m，速度≥300m/min. 高效连续式揉纹机; 幅宽1.5m. 自动加湿机; 幅宽3.2m，给湿量15～1800g/min. 三、节能减排环保装备开发 领域; 支持重点; 主要技术目标. 智能化在线检测与控制技术; 印染全流程、多机台工艺参数在线检测与控制系统; 丝光碱浓度控制精度±2g/L,PH值控制精度±2%,温度控制精度±0.5℃,张力控制精度2%,烘房湿度测量精度±1.5%RH. 印染车间在线远程监控与故障诊断. 化学品自动配液与输送系统; 上料能力100L/min，最大分配速度70L/min，助剂分配精度±2%，浓度控制精度±2g/L. 印花机自动对花等系统; 相邻圆网对花精度≤0.1mm, 任意两位圆网对花精度≤0.2mm. 节能环保通用系统; 水、热能高效回收、过滤和再利用系统; 水的回用率由10%提高到30%,减少蒸汽消耗20%, 处理后废水的COD值为60mg. 废气净化、回收系统. 节能空调和滤尘系统; 功率2.2kW，机组二级最大过滤面积可达67m2，处理风量可达90000m3/h. 专用节能风机; 细纱机节能专用风机装机功率1.1kW，纺织空调节能风机主风机平均装机功率22kW. 高质、高效、环保的纺织印染设备; 高质、高效连续式印染成套设备; 生产线速度70m/min及以上，实现高效水洗、高效烘干与定形，精密印花，低温、短流程染色. 织物及纤维常压等离子体改性设备; 在大气压下实现对纺织面料的连续处理；处理面料幅宽为1.6m以上，车速40m/min以上. 针织物连续练漂水洗生产线; 连续式，生产线速度50m/min，低张力检测与控制系统. 小浴比染色机; 浴比不大于1:8. 低温染色、超声波水洗、棉织物转移印花等节能节水的印染设备与技术; 机器辊面幅宽1.8～3.6m, 机械车速10～70m/min，工艺车速60m/min. 配备热能回收系统的定形机; 减少热消耗20%. 新型高效毛麻染整设备; 间歇式设备布速0～400m/min，载荷0～600kg及以上，连续式设备车速0～50m/min，幅宽2m. 节能节水苎麻脱胶设备; 研制生物技术或高效煮练助剂的苎麻脱胶新技术与设备，缩短煮练时间、节能节水，提高制成率. 高效环保的化纤装备; 万吨级新溶剂法纤维素纤维成套生产设备; 年产量1万吨，工艺速度60～100m/min，纤维纤度1.5～3d/f. 聚酯工业的节能减排环保设备与技术; 每吨聚酯综合能耗不高于80kg标准燃料油，酯化废水中乙二醇含量不高于0.05%，副产物乙醛回收率高于99.5%. 四、基础件和配套件开发制造 领域; 支持重点; 主要技术目标. 纺织装备专用功能件; 碳纤维等高性能纤维专用的喷丝板，碳纤维用卷绕头，高性能纤维用计量泵; 加快研究专件、器材和配套专用装置的新技术；推进新型材料应用，提升制造工艺，实现产品竞争力的提升；提高产品的可靠性指标，指标值达到国际先进水平的80%. 全自动、高速卷绕头（机械速度5500m/min），高频加热的热牵伸辊，高精度纺丝计量泵（出口数大于6、流量不匀率≤1.2%）. 高速锭子和转杯，紧密纺装置；新型开口装置（积极凸轮开口装置，电子多臂装置，电子提花装置），高性能喷嘴，高性能宽幅铝合金综框、钢筘，高性能钢片综. 新型机电一体化控制系统的储纬器（输纱器），电子选针器. 新型针布，针刺机针板. 五、纺织机械企业技术改造重点工艺及技术 领域; 支持重点; 主要技术指标. 推广新型节能环保的铸造、热处理、表面处理工艺设备; 高效环保节能铸造工艺；墙板等大件喷漆新工艺，新型静电喷粉生产线，黑色磷化技术，离子氮化工艺技术和设备；液态化热处理技术，频谱谐波时效技术等；铬雾回收技术; 人均年生产铸件由25～30t提高到80～100t的先进水平，能耗达到400～500kg标准煤/吨；淘汰现有电阻式压铸保温炉、煤气炉熔化工艺，采用焦炭炉熔化工艺。推广新型静电喷粉自动线，提高表面涂装质量，降低产品生产成本；使用离子氮化工艺和设备，实现小模数齿轮磨擦磨损的轴类零件和异型件微变形强化处理. 推广高精化、柔性化、多功能复合加工制造技术和设备; 高速加工、超精密加工技术；五面体加工中心，五轴联动机床，复合机床；大喉深高速度冲床，激光切割机，精细等离子切割机; 提高制造过程的精密化、柔性化，数控化率达到10%以上，其中骨干重点企业达到15%～20%以上；推广应用“龙卷风”精细等离子切割机，实现中厚钢板非配合尺寸零件的切割，部分替代机加工工作，做到少、无切削加工，材料利用率由目前的80%提高到85%. 推广在线检测技术、信息技术、计算机网络技术等在加工制造领域中的应用; 关键零件/新型专件加工过程的在线检测技术应用，CAD/DAE/CAPP/CAM/PDM/ERP的集成技术应用，数控设备的网络化管理技术应用; 关键零件、新型专件的精加工工序能力指数达到1～1.25，实现产品设计、工艺规划、数控加工及质量检验等工程活动的自动化处理以及在线刀具、生产过程和设备运行监控、加工仿真、文件存储和传输的网络化，提高企业管理水平.