附件2

安全生产专用设备企业所得税优惠目录（修订征求意见稿）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 参照标准 | 功能及作用 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、煤矿 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 瓦斯含量、压力测试设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 随时监测煤矿瓦斯含量及涌出量，防止发生瓦斯事故 | 有有害气体的矿井 | 08年版原有设备 |
| 02 | 瓦斯突出预测预报设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测高瓦斯矿井瓦斯变化情况，防止瓦斯突出 | 有有害气体的矿井 | 08年版原有设备 |
| 03 | 瓦斯抽放监测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有有害气体的矿井 | 08年版原有设备 |
| 04 | 煤矿井下瓦斯抽采用钻机 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 抽采煤矿瓦斯，防止瓦斯事故 | 有瓦斯灾害的矿井 | 08年版原有设备 |
| 05 | 瓦斯抽放设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有瓦斯灾害的矿井 | 08年版修正项 |
| 06 | 瓦斯抽放封孔设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有瓦斯灾害的矿井 | 08年版修正项 |
| 07 | 矿井井下超前探测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 探测断层、含水层等地质构造，防治突出、冲击地压、透水事故 | 有瓦斯、冲击地压和水害的矿井 | 08年版原有设备 |
| 08 | 矿井井下安全监测监控及人员定位监测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿井下动态，防止违章作业 | 用于煤矿安全监测监控 | 08年版原有设备 |
| 09 | 一氧化碳检测警报仪器 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止一氧化碳超标 | 用于煤矿安全监测 | 08年版原有设备 |
| 10 | 粉尘监测仪表及降尘设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿地下煤尘变化情况，防止发生煤尘爆炸事故 | 有粉尘灾害的矿井 | 08年版原有设备 |
| 11 | 煤层火灾预测预报设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测煤矿火灾事故 | 有火灾危险的矿井 | 08年版原有设备 |
| 12 | 井下矿压监测装备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下顶板压力，防止发生冒顶事故 | 易发生顶板事故的矿井 | 08年版修正项 |
| 13 | 矿井自动化排水监控设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿地下涌水量，防止发生透水事故 | 有水患威胁的矿井 | 08年版原有设备 |
| 14 | 煤矿井下通讯设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 确保井下通讯畅通，防止因通讯不畅发生事故 | 煤矿安全生产调度 | 08年版原有设备 |
| 15 | 隔爆型低压检漏设备 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 08年版原有设备 |
| 16 | 隔爆型电气综合保护设备 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 08年版原有设备 |
| 17 | 防爆型功率因数补偿设备 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿设备因电压不足，影响通风、排水 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 08年版原有设备 |
| 18 | 矿用隔爆移动变电站 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 08年版原有设备 |
| 19 | 矿井供电电容电流自动补偿设备 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿设备因电压、电流不足，影响设备正常运行 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 08年版原有设备 |
| 20 | 矿用隔爆干式变压器 | 4.0千伏以上 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 安全供用电设备 | 专供有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 21 | 矿用隔爆型电动机 | 15千伏以上 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 安全供用电设备 | 专供有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 22 | 矿用防爆电器启动装置 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 安全供用电设备 | 专供有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 23 | 防爆充电机 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 安全供用电设备 | 专供有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 24 | 防爆馈电装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 25 | 隔爆型电机车 | 3吨以上 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 有爆炸性气体环境的煤矿 | 增加项 |
| 26 | 液压支架 |  | 国家标准 | 支护装置，防止冒顶等事故 | 适用于井工开采矿井 | 增加项 |
| 27 | 矿用单体液压支架 | 0.8～4米 | 国家标准 | 支护装置，防止冒顶等事故 | 适用于井工开采矿井 | 增加项 |
| 28 | 矿用制氮装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 当井下局部发生火灾或有火灾隐患时，能够灭火或阻止火灾发生 | 有火灾危险的矿井 | 增加项 |
| 29 | 提升机安全监控及综合保护装置 | MT407-1995煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 煤矿提升、运输安全装备 | 用于井工开采的煤矿 | 增加项 |
| 30 | 乳化液泵 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 为机械化采煤工作面液压支架、单体液压支柱或推溜器的动力源 | 用于井工开采的煤矿 | 增加项 |
| 31 | 煤层注水泵及钻机 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 煤层注水降尘，防止煤尘爆炸事故 | 有粉尘危害的矿井 | 增加项 |
| 32 | 防撞梁及缓冲托罐装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 阻止提升过卷后提升容器下落，避免人身伤亡 | 适用于立井提升的矿井 | 增加项 |
| 33 | 瓦斯抽放钻机、钻杆、钻头、操作台及相关供配电设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 探测井下有害气体 | 煤矿井下有爆炸性气体环境 | 增加项 |
| 34 | 斜井跑车防护装置 | 含捞车器 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 斜巷安全防护，防止跑车事故发生 | 煤矿井下有爆炸性气体环境 | 增加项 |
| 35 | 带式输送机在线检、断送及综合保护装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止主运输胶带断带事故的安全保护装置 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 增加项 |
| 36 | 探放水设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿井突水时，可在地面控制排水，避免因井下开泵造成的人身危害 | 煤矿井下有爆炸性气体环境 | 增加项 |
| 37 | 主排水泵、专用阀门及辅助设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿用防治水安全设备 | 用于有水患威胁的煤矿 | 增加项 |
| 38 | 隔爆潜水排砂泵 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防治水患用于排水 | 防治水患 | 增加项 |
| 39 | 矿井防灭火设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿井自燃发火防治 | 煤层容易自燃、自燃矿井 | 增加项 |
| 40 | 高压水射流割缝增透技术及装备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测高瓦斯矿井瓦斯变化情况，防止瓦斯突出 | 有瓦斯灾害的矿井 | 增加项 |
| 41 | 通风机及控制设备 |  | 扇叶直径1.5米以下国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准，扇叶直径1.5米以上参照国家通用标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 煤矿专用 | 增加项 |
| 42 | 通风机安全监测装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 煤矿专用 | 增加项 |
| 43 | 对旋风机 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿井通风排出和稀释有害气体 | 各种矿井 | 增加项 |
| 44 | 电力监测监控设备 |  | 矿井安全生产监测监控设备 | 用于煤矿安全监测 | 煤矿井下 | 增加项 |
| 45 | 提升监测监控设备 |  | 矿井安全生产监测监控设备 | 用于煤矿安全监测 | 煤矿井下 | 增加项 |
| 46 | 运输监测监控设备 |  | 矿井安全生产监测监控设备 | 用于煤矿安全监测 | 煤矿井下 | 增加项 |
| 47 | 防排水监测监控设备 |  | 矿井安全生产监测监控设备 | 用于煤矿安全监测 | 煤矿井下 | 增加项 |
| 48 | 顶板离层检测仪 | GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 对巷道顶板离层进行监测，防止顶板事故 | 煤巷锚杆支护巷道 | 增加项 |
| 49 | 提升机远程诊断系统 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监控提升机运行状态，及时处理故障，确保正常提升 | 煤矿井下 | 增加项 |
| 50 | 谐波抑制设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 处理供电网络中的谐波，防谐波对电气设备、通讯设备、计算机设备破坏 | 矿井供电电网系统 | 增加项 |
| 51 | 煤矿电网重大灾害监控预警系统设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 对煤矿电网参数时时监测、设备运行状态随时了解、故障信息提前预警通讯 | 煤矿电网井上下变电所、主要机械厂房和四大机械房的监控 | 增加项 |
| 52 | 压风自救装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 为灾变期间提供空气 | 煤矿井下爆炸性环境 | 增加项 |
| 53 | 井下移动救生舱 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准，《煤矿井下避难所试点建设基本要求（试行）》 | 应急救援设备 | 煤矿井下爆炸性环境 | 增加项 |
| 54 | 氧气呼吸器校检仪 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 消防员个人防护 | 有害气体的矿井 | 增加项 |
| 55 | 氧气充填泵 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿山井下救护用 | 有害气体的矿井 | 增加项 |
| 56 | 储气罐 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 为井下避难人员送风，减少伤亡 | 各种开采矿井 | 增加项 |
| 57 | 炸药车 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止发生事故 | 炸药厂运输炸药用 | 增加项 |
| 58 | 带张力自动平衡悬挂装置的多绳提升容器 |  |  | 提升过程中，自动平衡各钢丝绳张力，防止钢丝绳张力过大造成断绳和人身伤亡事故 | 矿井提升设备保护 | 增加项 |
| 59 | 带制动器的斜井人车 |  |  | 当钢丝绳断绳时，人车立即在轨道上制动，避免人身伤亡事故 | 矿山斜井提升 | 增加项 |
| 二、非煤矿山 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 无轨设备自动灭火系统 |  |  | 在无轨设备作业过程中发生火灾时，自动灭火保证人身和设备安全 | 适用露天矿山作业 | 08年版原有设备 |
| 61 | 烟雾传感器 |  |  | 检测坑内烟尘的浓度，并报警 | 适用于产生烟雾的矿山作业 | 08年版原有设备 |
| 62 | 斜井提升用捞车器 |  |  | 当斜井提升钢丝绳断绳时，可以捞住人车，防止坠入井底，造成人身事故 | 矿山斜井提升 | 08年版原有设备 |
| 63 | 70℃防火调节阀 |  |  | 炸药库通风管路调节 | 矿山企业炸药库监测 | 08年版原有设备 |
| 64 | 井下低压不接地系统绝缘检漏装置 |  |  | 对井下低压IT系统进行漏电监视，保证井下作业人员人身安全 | 矿山井下 | 08年版原有设备 |
| 65 | 带张力自动平衡悬挂装置的多绳提升容器 |  |  | 提升过程中，自动平衡各钢丝绳张力，防止钢丝绳张力过大造成断绳和人身伤亡事故 | 矿井提升设备保护 | 08年版原有设备 |
| 66 | 带BF型钢丝绳罐道罐笼防坠器的罐笼 |  |  | 确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡 | 带BF型钢丝绳罐道罐笼保护 | 08年版原有设备 |
| 67 | 带木罐道罐笼防坠器的罐笼 |  |  | 确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡 | 带木罐道罐笼保护 | 08年版原有设备 |
| 68 | 带制动器的斜井人车 |  |  | 当钢丝绳断绳时，人车立即在轨道上制动，避免人身伤亡事故 | 矿山斜井提升 | 08年版原有设备 |
| 69 | 井控防喷装置 | 防喷器(组) | 《地面防喷器及控制装置防喷器》SY/T 5053.1-2000 《钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范》SY/T 5053.2-2007 《井口装置和采油树规范》SY/T 5127-2002 《海洋石油安全管理细则》 《海上固定平台安全规则》 | 钻井过程中防止溢流、井喷失控事故 | 石油钻井、修井、测井作业、石油射孔作业 | 增加项 |
|  |  | 地面防喷器控制装置 |  | 控制防喷器开关 |  |  |
|  |  | 电缆井口防喷控制装置 |  | 实现测井电缆井口的动密封，防止井下油气溢出而发生意外井喷事故 |  |  |
| 70 | 高压井口控制装置 | 内径3吋，压力15000psi |  | 用于测试井口控制，当井口发生紧急情况时可以通过关闭控制头，切断钻井防喷器以上的油管空间 | 高温高压井、含硫气井测试作业 | 增加项 |
| 71 | 分流器及控制系统 | API RP 64；API 16D；API RP 16E；压力等级≥500psi，公称通径≥27-1/2" |  | 避免浅气层导致的井喷事故发生 | 钻井、完井、修井、测试作业设施 | 增加项 |
| 72 | ESD紧急关闭系统 | 内径3吋，工作压力10000psi |  | 石油测试工程中发生井喷、压力泄漏等紧急情况时，可以实现多点快速关井 | 高温高压井、含硫气井测试作业 | 增加项 |
| 73 | 泥浆液面报警仪 |  |  | 主要应用于钻机系统钻井液储罐的储量监测 | 钻修井作业 | 增加项 |
| 74 | 防爆数码防碰天车装置 | 技术指标：额定电压AC220V;耐压：2.5kV/DC1min;对地绝缘：2MΩ/kV |  | 起、下钻作业进行自动监测、运算处理、智能化提醒司钻、主机内部故障自行诊断、自动刹车控制。有效防止“碰天车”事故 | 钻井作业 | 增加项 |
| 75 | 安全逃生装置 |  |  | 遇有井喷、失火或大风等紧急危险情况时，不能利用垂直攀梯逃生，井架作业人员可通过钻井井架二层台逃生装置快速从高空逃离危险区，安全地降落到地面 | 钻井、修井作业 | 增加项 |
| 76 | 防坠落安全设备 |  | 《高处作业分级》GB/T 3608 《安全带》GB 6095 | 用于钻井、修井机高空攀爬保护 | 钻机、修井作业 | 增加项 |
| 77 | 放射性防护、屏蔽、运输装备及监测和报警设备 | 放射源防护罐：盛放伽玛放射源部分使用铅屏蔽，盛放中子放射源部分使用石蜡等轻质屏蔽材料 | 《油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准》GBZ142—2002 《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》GB 20300-2006 《石油放射性测井辐射防护安全规程》SY 5131—2008 《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》GB10257-1988 《海洋石油安全管理细则》 | 海上作业平台及陆地临时放射源存储 | 石油放射性测井作业、 石油勘探开发、海洋工程建造 | 增加项 |
|  |  | 放射源专用运输车：轻型卡车，车厢内衬伽马射线、中子射线屏蔽材料 |  | 用于测井作业过程中放射源运输 |  |  |
|  |  | 伽玛射线检测表 |  | 检测、确定r 射线放射源，并用于作业环境污染检测 |  |  |
|  |  | 中子射线检测表 |  | 检测、确定r 射线放射源，并用于作业环境污染检测 |  |  |
|  |  | 放射性剂量检测仪 |  | 用于测井放射源库和现场检测 |  |  |
|  |  | X射线剂量报警仪 |  | 对x、r射线剂量进行监测 |  |  |
|  |  | 伽玛射线应急设备 |  | 防止放射源外泄，避免和减轻人员伤害 |  |  |
| 78 | 火工品存储、运输设备 | 火工品专用运输车：轻型卡车，防静电设计 | 《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》GB 20300-2006 | 用于射孔作业过程中火工品运输、存储 | 石油射孔作业 | 增加项 |
|  |  | 防爆箱：长×宽×高：(2000×1800×1500毫米；400×250×250毫米；250×180×180毫米）三种型号 | 《爆炸品保险箱》GB2702-1990 |  |  |  |
| 79 | 防爆装药器 |  |  | 装炸药 | 矿山井下 | 增加项 |
| 80 | 集中持续供气系统 | 供气量：540升/分钟,正压送气，防止作业时员工吸入硫化氢气体 |  | 用于含硫化氢气井测试过程的现场人员防护 | 含硫气井测试作业 | 增加项 |
| 81 | 地下管道探测器 | 埋地管道泄漏检测报警 |  | 检测埋地管道泄漏情况 | 探测埋地管道泄漏点专用设备 | 增加项 |
| 82 | 管道防腐检测仪 | 检测管道防腐涂层厚度的变化 |  | 检测管道腐蚀情况 | 生产装置、井场、长输管线 | 增加项 |
| 83 | 海上救生逃生设备 |  | 《国际海上人命安全公约》 《国际救生设备规则》 《海船救生设备规范》（1990） 《1992海船法定检验技术规则》（1992） 《封闭救生艇技术条件》GB/T 20842-2007 《开敞式救生艇》GB/T 14355-1993 《船舶和海上技术—吊放式救生艇降放装置》GB/T 11626-2009 《海上固定平台安全规则》 《救生设备试验》MSC 81（70） 《船用救生衣》GB 4303-2008 《消防梯》GA 137-2007 《海洋石油平台用载人吊篮使用技术条件》Q/HS 4006-2002 | 海洋石油设施人员救逃生使用 | 海洋石油生产和作业设施、各类船舶 | 增加项 |
| 84 | 避难所 |  | SOLAS公约 | 应急逃生 | 海上移动设施和固定平台 | 增加项 |
| 85 | 作业安全视频监控系统 |  | 《海洋石油安全管理细则》 | 对作业安全情况进行监视 | 海洋石油生产和作业设施，油气处理终端，海上作业船舶 | 增加项 |
| 86 | 固定式可燃气体、有毒气体监测报警系统 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《可燃气体探测器第1部分》GB 15322.1-2003 | 探测可燃气体、有毒气体浓度，超限报警和产生相关动作 | 石油生产作业 | 增加项 |
| 87 | 便携式可燃气体、有毒气体检测设备 |  | 《可燃气体探测器》GB15322-2003 《石油天然气安全规程》 《海洋石油安全管理细则》 | 可检测危险气体的体积浓度，发出报警信号 | 石油生产、作业和工程建造场所 | 增加项 |
| 88 | 动力定位系统 |  | 《船级社规范》 | 提供半潜式平台良好定位，保证平台和人员安全 | 半潜式钻井平台，工程船、潜水支持船， | 增加项 |
| 89 | AIS（船舶自动识别系统） | SOLAS公约 MSC.99(73) |  | 主动、连续向他船或岸台自动发送本船的静态和动态信息 | 船舶、可自航的海洋石油设施 | 增加项 |
| 90 | 船位仪系统 | 工作水深≥200米 |  | 实时监测平台相对井口的位移，并及时进行调整，避免隔水管拉断等事故的发生 | 适用于海洋钻井平台钻井作业 | 增加项 |
| 91 | 靠船和人员登平台安全保护设施 |  | 《海上固定平台安全规则》 | 减缓船舶靠泊时对平台结构的冲击，保证登平台人员的安全 | 海洋石油生产和作业设施、陆上处理终端、各类船舶 | 增加项 |
| 92 | 锚机、拖缆机张力监视系统 |  | 《船级社规范》 | 监视锚链和拖缆机拉力，监视平台稳定性，保证人员、设备安全 | 海洋石油生产和作业设施，起重和铺管等船舶 | 增加项 |
| 93 | 钻井平台升降系统锁紧装置及电流监控系统 | 单个桩腿最大监控电流小于300安，功率小于400千瓦 | 《船级社规范》 | 保证在极端环境载荷时、拖航作业、升降船、拖航就位期间平台、人员安全 | 海洋钻井平台 | 增加项 |
| 94 | 海上原油外输安全装置 | 手动快速解脱装置；应力分离快速关闭接头（Breakaway Coupling）：内径12～20英寸，应力20～40吨时自动脱离，双面自动关闭，关闭时间5秒内；止链器：外输时应急释放拖带缆绳 |  | 应急情况时，该设施可以首先被拉分离，并且外输软管两端在短时间内自动关闭，防止FPSO和油管内原油油污的扩大 | 海洋石油提油作业 | 增加项 |
| 95 | 工作场所应急淋浴、洗眼装置 | 《海上固定平台安全规则》、《海上移动平台安全规则》 |  | 受化学药剂伤害后的应急处理 | 海上移动设施、固定平台、油气终端 | 增加项 |
| 96 | 防毒面具、呼吸器及充装设备 | 消防过滤式自救呼吸器； 化学生氧式自救呼吸器； 全防型滤毒罐 | 《消防过滤式自救呼吸器》GA209-1999 《化学氧消防自救呼吸器》GA411-2003 《正压式消防空气呼吸器》GA124-2004 《长管面具》GB6220-86 《过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法》GB/T2892-1995 | 防止作业环境气体被劳动者吸入 | 有毒有害物质作业和救援场所作业人员防护 | 增加项 |
|  |  | 正压式空气呼吸器：具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能，气瓶工作压力30兆帕，背架应为高强度的非金属材料制成，面罩防结雾，一级减压阀输出端应具有他救接口，使用时间不得低于45分钟 |  | 用于有毒有害气体场所救护和逃生，对人体呼吸器官的防护 |  |  |
|  |  | 送风式长管呼吸器：正压送风，防止作业环境气体被劳动者吸入，100EFI带微粒进气过滤器，每级有安全阀，符合ENI2021规格的呼吸空气净化系统，符合CE认证 |  | 有毒有害物质作业和救援场所作业人员防护 |  |  |
| 97 | 通风防尘设备 | 矿用风机 |  | 矿井通风除尘 | 工业除尘 | 增加项 |
|  |  | 风机消声器 |  |  |  |  |
|  |  | 隔声罩：7000×5500×5000毫米；6000×4500×4000毫米； 组合17×18×5.5米 |  |  |  |  |
| 98 | 防洪用潜水泵 |  |  | 矿井排水 | 井下防洪 | 增加项 |
| 三、危险化学品 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 毒性气体检测报警器 | 毒性气体浓度超限报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-2006 | 测定作业环境毒气含量，防止发生中毒事故 | 含有毒性气体的作业环境 | 08年版修正项 |
| 100 | 地下管道探测器 | 埋地管道泄漏检测报警 |  | 检测埋地管道泄漏情况 | 探测埋地管道泄漏点专用设备 | 08年版原有设备 |
| 101 | 管道防腐检测仪 | 检测管道防腐涂层厚度的变化 |  | 检测管道腐蚀情况 | 生产装置、井场、长输管线 | 08年版原有设备 |
| 102 | 氧气检测报警器 | 氧气超低、超高浓度报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-2006 | 检测密闭作业空间氧气含量，防止含量过低或过高引发事故 | 密闭空间作业 | 08年版修正项 |
| 103 | 便携式二氧化碳检测报警器 | 二氧化碳气体超高浓度报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358-2006 | 检测密闭作业空间二氧化碳含量 | 密闭空间作业 | 08年版修正项 |
| 104 | 便携式可燃气体检测报警器 | 可燃气体浓度超限报警 | 《可燃气体探测器》GB15322-2003 | 检测作业场所可燃气体含量 | 可燃气体是指列入《危险化学品名录》（2002年版本，国家安全生产监督管理局公告[2003]第1号，如有更新版本以最新版本为准）中的可燃气体 | 08年版原有设备 |
| 105 | 送风式长管呼吸器 | 正压送风，防止作业环境气体被劳动者吸入 | 《长管面具》GB6220-86 | 有毒有害物质作业和救援场所作业人员防护 | 有毒有害物质作业和救援场所 | 08年版原有设备 |
| 106 | 电涌保护器 |  |  | 对总配电交流电源进行防雷保护 | 配电柜 | 增加项 |
| 107 | 防爆电气控制柜 |  |  | 防爆功能 | 适用于交流50Hz、电压380V的爆炸性气体环境 | 增加项 |
| 108 | 消防泵组 |  |  | 为扑灭初期火灾供给水源 | 主要用于石油、化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、加油站、仓储等 | 增加项 |
| 109 | 安全阀 |  |  | 泄压放空 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 110 | 呼吸阀 |  |  | 泄压放空 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 111 | 爆破片装置 |  |  | 泄压放空 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 112 | 废气吸收中和放空设施 |  |  | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 113 | 放空系统止逆阀 |  |  | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 114 | 紧急切断阀 |  |  | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 115 | 火炬系统 |  |  | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 116 | 紧急停车系统 | 监视危险状况，实现装置安全停车 | IEC61508(GB/T20438) | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 117 | 不间断电源 |  |  | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 118 | 安全仪表系统（SIS） | 根据危险状况，采取预定安全措施 | IEC61508(GB/T20438) | 事故紧急处理 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 119 | 管道、储罐阻火器 |  |  | 防止火灾蔓延 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 120 | 防火门（窗） |  |  | 防止火灾蔓延 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 121 | 水幕、水喷淋 |  |  | 防止火灾蔓延 | 危化品生产、储存场所 | 增加项 |
| 122 | 可燃气体检测报警 | 可燃气体浓度超限报警 |  | 检测作业场所可燃气体含量 | 存在可燃气体的作业场所 | 增加项 |
| 123 | 硫化氢检测仪 | 硫化氢浓度超限报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-2006 | 检测硫化氢浓度 | 作业场所 | 增加项 |
| 124 | 氯气检测仪 | 氯气浓度超限报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-2006 | 检测氯气浓度 | 作业场所 | 增加项 |
| 125 | 危险品运输车 |  |  | 炸药运输车 | 物探火工器材运输 | 增加项 |
| 126 | 静电接地报警仪 |  |  | 预防静电接地专用设备 | 防爆作业场所 | 增加项 |
| 127 | 静电测试仪器 | 包括电荷密度计、静电电压表等 |  | 静电测试专用设备 | 作业场所 | 增加项 |
| 128 | 自吸过滤式防毒面具 |  | 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-2009 | 现场人员急救及灭火、泄漏处置等应急救援和逃生 | 石油化工企业有毒有害作业现场 | 增加项 |
| 129 | 火灾自动报警系统 | 烟、温感火灾检测报警 |  | 危险场所进行火灾检测 | 危险生产作业区域、生产装置区域、储存区域 | 增加项 |
| 130 | 避雷针接闪器 |  |  | 利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身，承接直击雷放电 | 油库、加油站 | 增加项 |
| 131 | 罐区静电报警仪 |  |  | 将易燃易爆化工原料及产品储罐或付油作业过程中产生的静电导入大地，连续自动监测，确保生产和作业安全 | 油库、加油站 （罐区/付油台/铁路栈桥） | 增加项 |
| 132 | 气体及火焰探头 |  |  | 爆炸气体环境监测 | LNG接收站 | 增加项 |
| 133 | 气体、烟雾、温度探测器 |  |  | 爆炸气体环境监测 | LNG接收站 | 增加项 |
| 134 | 火焰探测器 |  | 《爆炸性气体环境用电设备》GB3836.1-2000 | 在监控区域内发现火焰并报警 | 汽车LNG加注站用 | 增加项 |
| 四、烟花爆竹行业 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 静电火花感度仪 | 高压电源：0.4kV～50kV连续可调30min内漂移应为5%。 静电电压表：Q3-V型，最大30kV。 电容：500pF/30kV，精度5%。 电阻：5kΩ/168kΩ。 上、下电极同轴度：在范围。 电极间隙调节范围：不小于4mm。 | QB/T1941.4《烟花爆竹药剂 静电火花感度测定》 | 烟花爆竹药剂静电火花感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 08年版修正项 |
| 136 | 烟火药混药机 | 总装机电容量：1.88Kw。 运行主机输入电源：AC380V/50HZ，三项三线制电源接入；允许波动范围为10%。 运行主机总输出功率：≤2000W。 控制仪输入电源：AC220V/50HZ，单相电源接入；允许波动范围为10%。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | 烟火药混和制备 | 烟花爆竹生产 | 增加项 |
| 137 | 烟火药压药机 | 运作部位升温≤30℃。 运转噪声不超过85dB。 工作压力0.1～10MPa。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | 烟火药造型压制 | 烟花爆竹生产 | 增加项 |
| 138 | 烟火药造粒机 | 转鼓直径不大于80cm。 转速应在30～35转/分。 电机为防爆型电机。 所有轴的轴向窜动间隙，不大于0.5mm。药粒要求表面光滑，结构紧密，大小达到设计要求，并有一定抗压度。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 AQ4107-2008《烟花爆竹机械 滚筒造粒机》 | 烟火药亮珠制备 | 烟花爆竹生产 | 增加项 |
| 139 | 烟花爆竹干燥设备（空气源热泵干燥设备） | 运转噪声不超过85dB。 升温速率：1～10℃/min。 温度调节范围为：环境温度～85℃。 相对湿度调节范围为：15%～80%。风速：1～3m/s。 粉尘浓度：≤1mg/m3。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | 烟花爆竹及药物干燥 | 烟花爆竹生产 | 增加项 |
| 140 | 引火线自动制引机 | 药斗、药杯、舀药杯材质应不产生静电和火化。 运转噪声不超过85dB。 电动机为密封防水/防尘型。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 AQ4108-2008《烟花爆竹机械 引线机》 | 引火线制造 | 引火线制造 | 增加项 |
| 141 | 鞭炮自动装药机 | 运行噪声≤85dB。 配料准确率≥95%。 装药准确率≥95%。 生产率每小时装药用料高氯酸钾≥25kg。 运作部位升温≤40℃。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | 鞭炮生产中装药 | 爆竹生产 | 增加项 |
| 142 | 鞭炮自动结鞭机 | 计数器：应读数清晰、准确，计数允许误差±2%。 运行噪音≤85dB。 编针在正常运转条件下，温度≤60℃。 | DB43/563-2010《烟花爆竹机械通用技术条件》 AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 AQ4110-2008《烟花爆竹机械 结鞭机》 | 鞭炮生产中结鞭 | 爆竹生产 | 增加项 |
| 143 | 撞击感度测试仪 | 导轨滑动表面对重力线（铅垂线）的偏离或导轨滑动表面对水平面的垂直度大于1.0mm/m。 钢砧倾斜度不大于0.20mm/m。 落锤重量：2.000±0.002kg；10.000±0.010kg。 落锤自由下落时，锤头中心对撞击装置中心的同轴度为Φ3.0mm。 落锤仪导轨装有落高值的刻度尺，刻度尺的最小分度值为1mm。 | QB/T1941.2《烟花爆竹药剂 撞击感度测定》 | 烟花爆竹药剂撞击感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 144 | 摩擦感度测试仪 | 摆锤质量：1500g～5g。 摆锤提升和定位：0～1800可调，精度≤10。 试验压强：0.5～6MPa连续可调，分辨0.01MPa。 摆长：760±1mm。 最大允许试验药量：0.03g。 摆锤与击杆中心偏离：≤1.5mm。 滑柱位移量：1.5-2.0mm。 压力恒定（加压至6MPa，稳定5min）：压力波动不大于0.1MPa。 | QB/T1941.3《烟花爆竹药剂 摩擦感度测定》 | 烟花爆竹药剂摩擦感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 145 | 火焰感度测试仪 | 药柱模中心线对托盘试样座中心线的不同轴度不大于0.5毫米。 两柱对底座上平面的不垂直度在630毫米内不大于0.25毫米。 底座上平面与顶盖上平面的不平行度不大于0.15毫米，其不平行度由平行度调整垫调整。 最大试验高度550毫米。 | QB/T1941.6《烟花爆竹药剂 火焰感度测定》 | 烟花爆竹药剂火焰感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 146 | 爆发点测定仪 | 控温范围：0℃～650℃。 温度分辨率：0.1℃。 时间分辨率：0.01s。 功耗：≤2kW。 测温元件：进口热电阻。 定位精度：1mm。 合金浴尺寸：直径62mm深度60mm（可定制）。 | QB/T1941.1《烟花爆竹药剂 爆发点测定》 | 烟花爆竹药剂爆发点测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 147 | 差热分析仪 | 量程：0～±2000uVDTA精度：±0.2uV。 温度范围：室温～1150℃。 升温速率：1～80℃/min。 温度分辨率：0.1℃。 温度准确度：±0.1℃。 温度重复性：±0.1℃。 温控方式：升温、恒温、降温。 | GB/T15814.3-1995烟花爆竹药剂 热相容性试验 差热分析或差示扫描量热仪 | 烟花爆竹药剂热相容性试验——差热分析或差示扫描量 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 五、公路行业 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 路况快速检测系统（CiCS） | 以车流速度（0-100公里/小时）快速检测路况指标：路面损坏（裂缝）等数据、道路平整度、路面车辙、路面纹理深度、道路前方图像。自动采集上述5项路面状况指标；对检测数据自动处理识别；路面裂缝等识别准确率达到95%以上 | 《公路技术状况评定标准》 | 用于道路缺陷及安全隐患检测 | 用于道路施工 | 08年版原有设备 |
| 149 | 桥梁检测车 | 桥梁下部结构检测：包括梁体、墩柱混凝土裂缝宽度长度及深度，混凝土破损面积，桥梁支座检查，支座垫石完整性等 | 《桥梁检测车》QC/T 826-2010 | 用于对桥梁下部结构的检测 | 用于桥梁检测及日常养护 | 增加项 |
| 150 | 桥梁CT扫描系统 | 无损检测桥梁混凝土裂缝，波纹管内灌浆密实度，钢筋及斜拉索、悬索探伤 | 《桥梁检测车》QC/T 826-2010 | 用于桥梁损伤及安全隐患的检测 | 用于桥梁施工及日常养护 | 增加项 |
| 151 | 隧道超前探测设备 |  | 《公路隧道施工技术规范》JTG F60—2009 | 探测断层、含水层等地质构造，防止突出、冲击地压透水事故 | 适用于隧道施工安全预报预警 | 增加项 |
| 152 | 隧道施工人员识别定位成套设备 |  | 《公路隧道施工技术规范》JTG F60—2009 | 采用射频技术，进行隧道洞口人员自动识别，并对隧道内人员进行及时定位，增强危险地带人员的预警预报 | 适用于隧道等空间的人员安全行为监控 | 增加项 |
| 153 | 瓦斯监测仪 |  | 《公路隧道施工技术规范》JTG F60—2009 | 对隧道掌子面进行监控，防止瓦斯突出或浓度超标，确保施工安全 | 适用于对隧道掌子面瓦斯气体监控 | 增加项 |
| 154 | 便携式痕量爆炸物检测仪 | 样品采集方式：固体颗粒物擦拭取样、液体擦拭取样、吸气取样；可检测爆炸物种类：梯恩梯（TNT）、黑索今（RDX）、太安（PETN）、硝化甘油（NG）、硝铵类炸药、黑火药、特屈儿（Tetryl）、奥克托今（HMX）、C4炸药等、并能根据需要随时添加新样本；工作温度：-10℃～60℃ | 《基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术条件》GA/T841-2009 | 城市轨道交通站点安检，防止爆炸物进入车站 | 城市轨道交通站点 | 增加项 |
| 155 | 行包安全检查设备 | 图像清晰，分辨力高于0.2毫米金属丝，穿透力大于40毫米钢板，被检物的不同类别物质组成表示为不同颜色；提供爆炸物和毒品辅助探测功能，根据爆炸物和毒品的物质组成特点进行自动探测并报警；射线泄漏剂量率低，符合所有国际国内健康安全标准 | 《基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术条件》GA/T841-2009 | 城市轨道交通站点安检，防止危险物进入车站 | 客运、城市轨道交通站点 | 增加项 |
| 156 | 营运车辆自动灭火（发动机舱、乘客舱）装置 | 环境温度达到170ºC±5ºC时应自动引爆、喷射有效时间不大于5秒。喷射剩余率不大于5％ | 客车灭火装备配置要求 | 自动灭火 | 客运汽车车辆 | 增加项 |
| 六、铁路行业 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 红外线轴温探测智能跟踪设备（THDS） | 适应列车运行速度5～160公里/小时；自动计轴计辆：计轴误差<3×10-6，计辆误差<3×10-5；热轴故障预报兑现率：区间探测站：>60%；系统可维护性：机械部分<10分钟，电气部分<3分钟；适应温湿度工作条件：室外设备环温-40℃～+60℃，室内温度0～+40℃，室内相对湿度<95%，室外相对湿度<85% | 运装管验[2003]276号 | 车辆轴温监测，防止轴温过高发生事故 | 车辆热轴 | 08年版原有设备 |
| 158 | 货车运行故障动态检测成套设备（TFDS） | 适应车速5～140公里/小时，自动计轴计辆计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率≤2分钟/百辆，摄像机分辨率≥640×480，抓拍速率≥50帧/秒，补偿光源开启关闭响应时间≤1秒，保护门开启、关闭反应时间≤2秒，室外设备适应温度-40～70ºC | 运装管验[2004]141号 | 货车运行故障动态监测，预防事故发生 | 货车 | 08年版原有设备 |
| 159 | 货车运行状态地面安全监测成套设备（TPDS） | 称重范围：最大轴重25吨；计量方式：双向全自动轴、转向架动态计量；通过速度不限；检测精度：列车以45公里/小时及以下速度通过时超载检测精度优于5‰，45～60公里/小时速度通过时超载检测精度优于1%，60公里/小时以上重车超载检测准确度优于3%；识别车轮踏面擦伤：监测速度范围20～90公里/小时；识别车辆蛇行运动失稳：车辆运行速度不限；允许超载：为额定载荷的250% | 运装管验[2002]306号 | 货车最大轴重、转向动态、通过速度等方面监测 | 货车运行状态 | 08年版原有设备 |
| 160 | 大型射线类铁路货物安全检查设备 | 安全可靠，设备断电后不产生对人体或环境有害的射线；最大安检通过率≥15车/小时；射线穿透力≥280毫米；辐射防护采用钢铅防护墙自屏蔽形式，具有完善的辐射安全连锁控制；安检图像存储容量不少于存储期为6个月的数据量 | 《大型射线类铁路货物安全检查设备技术条件》(运营保价〔2008〕140号) | 利用X射线成像原理对进入铁路货场、集装箱和行包办理站、铁路物流中心的集装箱、行包进行集中安全检查，防止危险品混入普通物品运输造成事故 | 铁路站场 | 增加项 |
| 161 | 货物列车尾部安全防护装置 | 主机反光标志正常天气目测显示距离不小于400米；适应列车制动主管定压500千帕和600千帕的要求；排风口径6～8毫米；软管连接器符合TB/T60的规定；天线技术符合TB/T1875要求；质量不大于11千克 | 《列车尾部安全防护装置及附属设备》TB/T2973-2006 | 具有列车主管风压检查、排风制动、列车尾部标志等功能，并对电池欠压、列车主管风压不正常报警。实现司机对列车尾部风压的实时查询和控制，确保列车完整和运行安全，防止因列车分离、折角塞门关闭等突发情况而发生严重事故 | 所有在铁路上运行的货物列车 | 增加项 |
| 162 | 非正常作业进路安全监督装置 | 通信机输出载波功率＞2W,调制失真≤5％；子机道岔位置传感器灵敏度≤1500Ω；道岔位置传感器闭合电阻≤10Ω；主机环境温度0℃～40℃，相对湿度≤90％ | 《铁路车站非正常作业进路安全监督装置》TB/T3097-2004 运基信号〔2004〕155号 运基信号〔2003〕379号 | 保证在因施工或其他原因导致信联闭设备联失效的情况下，检查列车运行经路和调车经路，确保接发列车和调车作业安全 | 所有铁路道岔集中的站场 | 增加项 |
| 163 | 铁路救援起重机安全控制装置 | 控制系统：CodeSys；控制器程序循环周期＜10毫秒；黑匣子内存类型：固态电子存储；实时作业数据存储时间：≥36小时；超载记录储存次数：≥1000次；系统综合误差：≤5%；环境温度 －35℃～+50℃；显示器：10.1寸液晶显示器（最低使用温度－20℃） | 运装机设﹝2009﹞36号 《轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验》GB/T21563-2008 《铁道机车车辆电子装置》TB/T3021-2001 | 包含起重机各机构状态检测.作业程序控制、故障冗余系统、力矩限制及黑匣子（数据实时记录器），可保证起重机在各种工况下的作业智能化安全控制，用于路内125吨及以上既有及新造铁路救援起重机实现安全作业智能化控制 | 铁路救援起重机 | 增加项 |
| 164 | 125t及以上铁路救援起重机组 | 最大起重量为125吨或160吨，回送速度120公里/小时，可通过最小曲线145米，环境温度-35℃-45℃ | 《起重机设计规范》GB/T3811-2008 《铁路起重机检查与试验方法》TB/T3082-2003 《内燃铁路起重机技术条件》TB/T3081-2003 | 适用于铁路机车车辆脱轨、颠覆等事故的救援，尤其适用于接触网下、桥隧内的救援工作，也适合于工矿企业大型货物装卸、设备安装及铁路线路的铺、换轨作业 | 用于铁路事故现场应急救援 | 增加项 |
| 165 | LJY型现场救援指挥系统 | 现场视频通道数量5路；画面分辨率：CIF；现场无线覆盖范围：≥200米；现场到指挥车传输距离：≥5千米； 视频记录：≥100小时；电池时间：≥5小时 | 运装机设﹝2008﹞603号 《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2000 | 用于铁路事故救援现场，将救援现场的多个音视频信号实时传送到铁路局或铁道部指挥调度室，为领导快速准确决策提供参考依据 | 铁道部指挥中心、各铁路局指挥中心、配套铁路救援起重机指挥车 | 增加项 |
| 166 | 货车滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统（TADS） | 预报等级：3级，适应车速：30～110公里/小时，检测精度：预报准确率>97%，系统可维护性MTTP(系统故障恢复时间)：机械部分＜10分钟、电器部分＜3分钟，数据传输速率：不低于9600bps，传输接口协议：CCITT及我国铁路通信的有关规定，传输校验方式：文件传输协议(FTP) | 运装管验〔2003〕391号 运装管验〔2004〕405号 | 利用轨边噪声采集阵列，实时采集运行车辆滚动轴承噪声，及早发现轴承早期故障。重点检测货车滚动轴承内外圈滚道、滚子等故障，防范切轴事故 | 货车滚动轴承 | 增加项 |
| 167 | 货车运行故障动态检测系统（TFDS） | 适应车速5～140公里/小时，自动计轴计辆 计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率≤2分钟/百辆，摄像机分辨率 ≥640×480，抓拍速率 ≥50帧/秒，补偿光源开启关闭响应时间≤1秒，保护门开启、关闭反应时间≤2秒，室外设备适应温度-40～70ºC | 运装管验〔2004〕141号 | 利用轨边高速技术，监测运行货车下部安全关键部位，室内终端实时分析，发现故障。使用该系统后，列检作业距离由原来的200公里延长至1500公里以上，该系统还用于对各列检所进行故障预报，提高作业效率，严防故障漏修 | 货车 | 增加项 |
| 168 | 客车故障轨边图像检测系统（TVDS） | 适应车速5～160公里/小时，自动计轴计辆 计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率 ≤2分钟/百辆，摄像机分辨率≥1400×1024，抓拍速率≥60帧/秒，补偿光源开启关闭响应时间≤1秒，保护门开启、关闭反应时间≤1秒，室外设备适应温度-40～70ºC | 运装管验〔2008〕532号 | 利用轨边高速技术，监测运行客车下部安全关键部位，室内终端实时分析，发现故障，进行处理。保障客车运行安全；实现对旅客列车的不停车安全检查；提高检查质量和作业效率，严防故障漏修 | 客车 | 增加项 |
| 169 | 铁路动车组作业安全监控系统 | 全天候高速一体化摄像机230VAC，18倍光学变焦，彩色转黑白，昼夜转换,基本指令0.08μs/指令，应用指令1.52～数100μs/指令；输入输出点数256点。适应温度－5℃～+50℃ | 运装管验〔2007〕120号 | 动车组运行回库后检修及整备作业时，隔离将高压接触网断开并挂接接地线，对接触网隔离开关、库大门、库内三层作业平台及车顶人员动态、作业平台渡板状态、库内关联检修设备状态、动车组进出库及库内动车情况进行安全互控和实时监视，实现了人机联控确保安全的重要设备 | 动车组 | 增加项 |
| 170 | 轨道检查仪 | 线路运营阶段轨道几何状态检测。轨道高低、轨向、正矢测量示值误差±1.5毫米，轨距、水平测量示值误差±0.5毫米 | 《铁路轨道检查仪》TB/T3147-2007 | 定期检查线路静态质量，防止线路轨道静态几何参数超限导致列车事故 | 运营线路 | 增加项 |
| 171 | 安全综合检测列车 | 可对轨道几何状态、加速度、轮轨力、接触网几何参数、弓网动态作用、供电参数、通信、应答器、轨道电路等进行动态检测。最高检测速度400公里/小时。轨道几何参数检测精度达到毫米级。轮轨接触力检测误差：±2千牛。弓网接触力检测误差：±5牛，拉出值测量误差：±10毫米。无线通信场强测量误差：±1.5分贝。信号误码率检测误差：＜1％。同步定位误差：±1米 | 《轨道检查车》GB/T 25021-2010 | 具有对高速铁路基础设施状态进行实时检测的能力，保障高速铁路运营安全 | 高速铁路 | 增加项 |
| 七、水运行业 |  |  |  |  |  | 增加行业 |
| 172 | 消防船 | 吨位：380吨，外形：3660×800×1870厘米，消防水泵流量：500吨/小时，消防水炮流量：48升/秒×6支炮，消防水炮射程：70米，消防泡沫射程：65米，灭火剂及储量：蛋白泡沫26吨，高倍数泡沫4吨 | 《消防船消防性能要求和试验方法》GBT12553-2005 | 消防监护及应急救援 | 码头及船舶 | 增加项 |
| 173 | 大型车辆安检仪 | 大型车辆滚装运输车辆安检设备穿透本领220毫米，像质值0.5% | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2006 | 对上船车辆免开箱，快速、准确地安全检查 | 滚装码头 | 增加项 |
| 174 | 救生筏 |  | 《船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图》GB/T 21485-2008 | 水上救生 | 适用于水上救生 | 增加项 |
| 175 | 应急消防泵 |  | 《船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图》GB/T 21485-2008 | 船上灭火 | 适用于船上灭火 | 增加项 |
| 176 | 船用空气泡沫枪 |  | 《船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图》GB/T21485-2008 | 船上灭火 | 适用于船上灭火 | 增加项 |
| 177 | 应急潜水系统 |  |  | 最多6人的减压作业，另可用于减压病治疗等 | 潜水打捞用 | 增加项 |
| 178 | 应急抢险救援指挥车 | 具有高地盘、功率大、越野性能达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220毫米以上；行车速度在120公里/小时以上，配有无线通讯系统、卫星定位系统和警灯警报装置 | 《救护车》QC/T457-2002 《消防用无线电话机技术要求和试验方法》GA14-1991 | 海上、水库、江河水上、水下事故救援指挥 | 用于海上、水库、江河水上、水下事故救援指挥 | 增加项 |
| 179 | 移动式海上收油系统 | 收油效率最大可达到400立方米/小时 | 行业标准 | 用于海上轻油和重油的溢油回收 | 海上应急溢油回收 | 增加项 |
| 180 | 侧挂式收油系统 | 收油效率最大可达到100立方米/小时 | 行业标准 | 用于海上溢油的采集回收 | 海上应急溢油回收 | 增加项 |
| 181 | 围油栏 |  | 《围油栏》JT/T465-2001 | 海上溢油的防扩散 | 海上应急溢油回收 | 增加项 |
| 182 | 行包安检仪 |  | APOA0000000IS-I | 检查过海旅客是否夹带危险品 | 上船旅客 | 增加项 |
| 183 | 海底扫测系统 | 最大扫测水深100米，扫测带宽为水深的10倍，最大带宽为390米 | 行业标准 | 用于海底障碍物探测和海底地貌扫描，生成海底模拟图 | 海上应急抢险打捞 | 增加项 |
| 184 | 气动抛绳器 |  |  | 用于海上船舶之间应急撇缆作业 | 海上应急抢险打捞 | 增加项 |
| 八、民航行业 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 发动机火警探测器 | 10-61096-97/899315-05/473597-5 | FAR23 | 设备校准灭火、火警探测 | 飞机发动机 | 08年版原有设备 |
| 186 | 防冰控制系统温度控制器 | 2915-5 | FAA TSO-C43，C16 | 防冰、防水控制系统温度控制 | 利用发动机引气给飞机大翼和发动机整流包皮提供防冰防止这些部位结冰使飞机失去控制 | 08年版原有设备 |
|  | 防冰控制系统温度控制面板 | 233W、233N、69、233A系列 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰面板 | 233N3204-1019 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰活门 | C146009-2/3215618-4/172625-7/810502-3/7612B000/7646B000/326975/38E93-5 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰控制系统结冰探测器 | 0871HT3/0871DL6 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰控制系统窗温控制器 | S283T007-3/785897-2/785897-3/624066-3/624066-5/83000-05602/83000-05604 |  | 同上 |  |  |
| 187 | 机载防相撞系统 | 包括收发机和天线（TCAS） |  | 空中防撞 | 飞机导航系统 | 增加项 |
| 188 | 增强型近地警告系统 | 包括收发机和天线（EGPWS） |  | 近地警告 | 飞机导航系统 | 增加项 |
| 189 | 火警探测器 | 包括发动机火警探测器、货舱探测器 | FAR23 | 火警探测 | 飞机灭火系统 | 增加项 |
| 190 | 仪表着陆系统/测距设备 |  | 《航空无线电导航设备 第1部分:仪表着陆系统(ILS)技术要求》MH/T4006.1-1998 《航空无线电导航设备 第3部分：测距仪(DME ) 技术要求》MH/T4006.3-1998 《国际民用航空组织附件10》ICAO Annex10 | 提供飞机安全着陆引导，降低机场运行标准，减少因天气原因造成的航班延误 | 机场精密进近和着陆 | 增加项 |
| 191 | 机载计算机自动检测设备及接口 |  | 《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 《通用接口总线收发器》IEEE 488 ARINC 608A；ARINC 626;ARINC 627 | 对飞行控制、燃油等系统核心控制计算机参数进行检测校准；预防和发现飞机安全隐患，避免发生故障发动机停车、飞机失控及坠机等重大安全事故 | 飞机飞行姿态、导航、发动机等核心控制 | 增加项 |
| 192 | 主力泡沫车(GTLF) |  | 《民用航空运输机场消防站装备配备》MH/T-7002-2006 FAA NO.150/5220 《航空器救援和消防装置》NFPA 414 ICAO 137-AN898 | 飞机发生意外时可快速调度，高效灭火、救援车辆 | 预防及扑救飞机火灾 | 增加项 |
| 193 | 跑道喷涂泡沫车 |  | ICAO 9137-AN898 | 预防起落架故障降落时与跑道摩擦发生起火爆炸 | 起落架故障飞机降落 | 增加项 |
| 194 | 快速调动车（RIV） |  | 《民用航空运输机场消防站装备配备》MH/T-7002-2006 ICAO 9137-AN898 | 在主力泡沫车未到达飞机失事地点前，先对失事飞机进行灭火扑救，控制火势，防止火势蔓延 | 预防及扑救飞机火灾 | 增加项 |
| 195 | 发动机燃油调节器、燃油泵检测设备 |  | FAR33 | 对发动机燃油调节器、燃油泵进行有效校验，避免发动机出现喘振、超温、空中停车等重大安全事故 | 发动机燃油调节器、燃油泵校验 | 增加项 |
| 196 | 飞机除冰车 |  | 国际民航组织ICAO/国际航空运输协会TATA |  | 为飞机机体清除冰或雪和进行防冻结霜处理 | 增加项 |
| 197 | 发动机孔探检查仪 |  | FAR23 | 检查发动机内部状态及FOD损伤 | 飞机发动机 | 增加项 |
| 198 | 导航/仪表着落检测设备 |  | 《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 AMM，CMM | 测试飞机无线电高度，导航和着陆的电子组件，避免因飞机着陆失败而坠毁 | 无线电高度表、近地警告系统、空中交通管制系统和导航系统等 | 增加项 |
| 199 | 飞机防撞系统检测设备 |  | 《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 AMM，CMM | 测试飞机发生危险接近时电子系统的自动保护功能，避免飞机危险接近和撞机 | 飞机防撞系统 | 增加项 |
| 200 | 飞机发动机自举换发设备 |  | 《起重机设计规范》GB/T 3811-2005 AMM | 应用在安装/拆卸发动机过程，防止因传统环链吊具失效造成发动机坠落使人员和发动机受到伤害 | 飞机发动机 | 增加项 |
| 201 | 大翼/平尾安全保护装置（含安全绳和真空吸盘等） |  | OSHA 1910.66 OSHA 1926.502 | 保障飞机大翼/平尾等高空施工人员的生命安全，防坠落保护 | 为飞机大翼、水平安定面、机身顶部等区域作业人员提供安全系留点，保障人员生命安全 | 增加项 |
| 202 | 三角架受限空间救援设备LynxTM系列 |  | CSA标准 | 对进入受限空间的人员进行紧急救助 | 在机场和油库等受限空间作业 | 增加项 |
| 203 | 雷达（包括空管一次雷达、二次雷达、一/二次合装雷达） |  | 《空中交通管制S波段一次监视雷达设备技术规范》MH/T 4017-2004 《空中交通管制二次监视雷达设备技术规范》MH/T 4010-2006 《国际民用航空组织附件10》ICAO Annex10 | 提供航空器的速度、位置等信息 | 民航空管对航空器的监视 | 增加项 |
| 204 | 飞机密闭空间通风设备 |  | 《民用航空器维修地面安全第15部分：民用航空器燃油箱的维修》MH/T3011.15-2006 | 为在飞机油箱等密闭空间工作的人员提供无害空气，抽排飞机密闭空间内的可燃、有害气体，防止发生爆炸或人员中毒等，确保安全生产 | 飞机油箱、飞机客货舱等 | 增加项 |
| 205 | 烟雾探测器检测设备 |  | ISO11898/16845 RS485 | 实现对电子舱、货舱以及厕所的烟雾浓度检测来判断相关区域是否产生火警过热等信号 | 飞机火警/烟雾探测 | 增加项 |
| 206 | 飞机液压附件检测设备 |  | BMS3-11 SAE-AS4059 SAE-ARP598 EASA C2 | 对飞机液压动力控制组件进行有效校准，从而避免飞机主控舵面不正常工作导致飞机失控 | 飞机主控舵面的飞行姿态控制 | 增加项 |
| 207 | 刹车检测设备 |  | AMM CMM | 有效校验刹车组件的各项功能，避免飞机在降落过程中冲出跑道甚至撞毁 | 飞机刹车系统 | 增加项 |
| 九、水利行业 |  |  |  |  |  | 增加行业 |
| 208 | 大坝渗流监测仪器 | 孔隙水压力计（渗压计)：测量范围0～1.5Mpa，分辨率0.05%F·S，精度<0.5%F·S，零漂<0.2%F·S，温漂0.05%F·S/℃ | 《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分: 振弦式孔隙水压力计》GB/T3411.1-2009 《差动电阻式孔隙压力计》GB/T 3411-94 | 主要用于扬压力、渗透压力和绕坝渗流测量。提前预知坝体的异常变化情况，防止溃坝事故 | 适用于各类坝型扬压力、浸润线、绕坝渗流及地下水监测 | 增加项 |
|  |  | 量水堰计：测量范围0～1.5m，分辨率0.05%F·S，精度<0.5%F·S | 《明渠堰槽流量计试行检定规程》JJG711-1990 | 主要用于渗透水、渗漏水测量。提前预知坝体的异常变化情况，防止溃坝事故 | 适用于各类坝型、地下厂房的渗流量监测 |  |
|  |  | 单管流量计：测量范围0～4L/min，测量精度3%F·S，分辨率：0.5%F·S | 《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T 5178-2003 | 主要用于大坝排水孔渗漏水和建筑物排水测量。提前预知坝体的异常变化情况，防止溃坝事故 | 适用于混凝土坝排水孔、地下洞室排水的渗流量监测 |  |
| 209 | 大坝变形监测仪器 | 垂线坐标仪：测量范围X：0～100mm，Y：0～100mm，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 垂线坐标仪 第1部分：步进电机式垂线坐标仪》GB/T22542.1-2008 | 与垂线配套使用，用于大坝挠度、水平位移测量。提前预知大坝内外部的变形情况，防止溃坝事故 | 适用于大坝和岩土工程水平位移监测 | 增加项 |
|  |  | 引张线仪：测量范围0～100mm，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 引张线仪 第1部分：步进电机式引张线仪》GB/T 2543.1-2008 | 与引张线配套使用，主要用于大坝水平位移测量。提前预知大坝内外部的变形情况，防止溃坝事故 | 适用于大坝和岩土工程水平位移监测 |  |
|  |  | 静力水准仪：测量范围0～50mm，测量精度0.3%F·S，分辨率0.05%F·S | 《光电式(CCD)静力水准仪》DL/T 1086-2008 《电容式静力水准仪》DL/T 1020-2006 | 与静力水准系统配套使用，主要用于大坝垂直位移测量。提前预知大坝内外部的变形情况，防止溃坝事故 | 适用于大坝和岩土工程垂直位移监测 |  |
|  |  | 测斜仪：测量范围±20°，测量精度0.5%F·S，分辨率20弧秒 | 《大坝观测仪器 测斜仪》SL 362-2006 | 主要用于大坝内部及基岩、边坡等倾斜的测量。提前预知大坝内外部的变形情况，防止溃坝事故 | 适用于监测大坝和岩土工程倾斜度监测 |  |
|  |  | （多点）位移计：测量范围0～200mm，测量精度0.25%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝观测仪器 位移计》SL 361-2006 | 主要用于地下断层分层变形测量。提前预知坝体的位移变形情况，防止溃坝事故 | 适用于大坝、基岩和岩土工程等位移监测 |  |
|  |  | 测缝计：测量范围0～100mm，测量精度0.2%F.S，分辨率0.05%F.S | 《大坝监测仪器 测缝计 第1部分：差动电阻式测缝计》GB/T3410.1-2008 《大坝监测仪器 测缝计 第2部分：振弦式测缝计》GB/T3410.2-2008 | 主要用于大坝基岩、坝段之间等裂缝测量。提前预知坝体的位移变形和裂缝情况，防止溃坝事故 | 适用于结构物位移或接缝开合度监测 |  |
|  |  | 水管式沉降仪：测量范围：0～2m，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 沉降仪 第1部分：水管式沉降仪》GB/T21440.1-2008 | 进行土坝内部竖向位移监测。提前预知坝体的位移变形和裂缝情况，防止溃坝事故 | 适用于土石坝和岩土工程内部垂直位移监测 |  |
|  |  | 引张线式水平位移计：测量范围0～1.8m，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《引张线式水平位移计》DL / T 1046-2007 | 进行土坝内部水平位移监测。提前预知坝体的位移变形，防止溃坝事故 | 适用于土石坝和岩土工程内部水平位移监测 |  |
| 210 | 水〔闸〕位观测仪器 | 闸位计：测量范围0～20m，测量 精度±30mm/10m，分辨率5mm | 《水文测报装置 遥测闸位计》SL/T 209-1998 | 利用钢丝绳与闸门联接，进行闸门开度的测量。预知闸门在水工闸道的适时开度状况，防止安全事故发生 | 适用于涵闸的垂直开度监测 | 增加项 |
|  |  | 地下水位计：测量范围0～20m，测量精度±30mm/10m，分辨率1mm～ 5mm | 《地下水位计》SL/T 198-1997 | 用于河流、水库、渠道、地下水位和坝体的测压管水位的观测。防止安全事故发生 | 适用于测压管和竖井的水位监测 |  |
|  |  | 浮子式水位计：测量范围0～10m，测量精度±30mm/10m，分辨率1mm～ 5mm | 《水位量测仪器 第1部分:浮子式水位计》GB/T11828.1—2002 | 用于河流、水库、渠道的水位观测。适时预知大坝上下游水位变化情况。防止安全事故发生 | 适用于江河、湖泊、明渠、水库等的水体中 |  |
|  |  | 压力式水位计：测量范围：液介 式0.5～10m，气介式：0.8～10m。测量精度±30mm/10m，分辨率1mm～ 10mm | 《水位量测仪器 第2部分:压力式水位计》GB/T11828.2—2005 | 用于河流、水库、渠道、地下水的水位观测。适时预知大坝上下游水位变化情况，防止安全事故发生 | 适用于江河、湖泊、明渠、水库及地下水等的水体中 |  |
|  |  | 超声波水位计：测量范围0～40m，测量精度±30mm/10m，分辨率5mm～ 10mm | 《超声波水位计》SL/T 184—1997 | 用于河流、水库、渠道的水位观测。适时预知大坝上下游水位变化情况，防止洪水灾害 | 适用于江河、湖泊、明渠、水库等的水体中 |  |
| 211 | 降水观测仪器 | 翻斗式雨量计：测量范围0mm/min～4mm/min， 测量精度≤±4%，分辨率0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm | 《翻斗式雨量计》GB/T11832—2002 | 用于连续测量降雨量、降雨历时与降雨强度的器具。及时准确地测量降水情况，为水库、河流的上下游群众预报水位变化情况，防止洪水灾害 | 适用于农、林、水、地质、气象等部门的水文、气象台站及雨量观测点进行降雨观测 | 增加项 |
|  |  | 虹吸式雨量计：测量范围0.01mm/min～4mm/min，测量精度≤±4%，分辨率0.1mm | 《降水量观测仪器 第3部分：虹吸式雨量计》GB/T21978.3—2008 |  |  |  |
| 十、电力行业 |  |  |  |  |  | 增加行业 |
| 212 | 电气防误闭锁系统 | 实现防止误分、误合断路器，防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头，防止带电挂（合）接地线（接地刀闸），防止带接地线（接地刀闸）合断路器（隔离开关），防止误入带电间隔 | 《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》DL/T 687-1999 | 具有电气操作“五防”功能，确保运行人员按照规定程序安全操作，防止人员触电伤害 | 变电站、开关站、发电厂 | 增加项 |
| 213 | 变压器自动灭火系统 | 排油充氮类：温度探测器动作温度130±7℃，压力控制器动作压力0.06－0.16兆帕（可控），灭火时间小于2分钟，氮气公称压力14±0.5兆帕 | 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003 《ISO 14520-2-2006 气体灭火系统—物理性能和系统设计》 《油浸变压器排油注氮灭火装置》GA 835-2009 | 可自动探测变压器火灾，自动或手动启动灭火装置，扑灭变压器火灾，防止因火灾导致人身伤亡 | 110～500kV油浸变压器 | 增加项 |
|  |  | 合成型泡沫类：装置动力源的高压钢瓶最大储存压力：15兆帕。速灭合成型阻燃灭火剂：具有灭Ａ、Ｂ类火并对其阻燃和不易复燃等性能，同时具有良好的绝缘性能，稳定性好，对环境无污染、无腐蚀，具有生物降解性，对人畜无害。灭火剂使用寿命不应小于5年 | 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-92 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281-2006 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 |  |  |  |
|  |  | 水喷雾类：额定工作压力0.35兆帕，最大工作压力1.2兆帕，喷雾强度20L/min.m3，持续喷雾时间0.4小时 | 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005 《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219-95 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 |  |  |  |
| 214 | 电力线路杆塔作业防坠落装置 | 最大工作负荷：100千克；锁止距离不大于0.2米。导轨型式：T型导轨、槽型导轨、钢绞线等 | 《电力高处作业防坠器》DL/T 1147-2009 | 在进行杆塔检修维护时，防止作业人员在上下攀登杆塔过程中，以及在杆塔顶部和高处横向移动时发生高处坠落 | 输电线路杆塔 | 增加项 |
| 215 | SF6泄漏报警装置 | SF6检测范围50ppm～5000ppm；SF6浓度超限报警点：1000ppm，精度﹤5%FS；O2浓度检测范围：1～25% ，缺氧报警点：18%，精度﹤1%FS；风机启动：氧含量≤19.6%时或SF6气体浓度﹥1000ppm时，自动启动风机每次启动时间15分钟或自定义，可手动控制或强制启动风机 | 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》GB 11023-89 《六氟化硫检漏仪检定规程》JJG 914-1996 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905—1996 《工业六氟化硫》GB12022—89 《72.5KV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB 7674—1997 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.3-2006 《六氟化硫电气设备气体监督导则》DL/T 595—1996 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《六氟化硫检漏仪检定规程》JJG 914-1996 《高电压测试设备通用技术条件 第6部分：六氟化硫气体检漏仪》DL/T 846.6-2004 | 检测SF6配电装置室内SF6气体含量和氧气含量并报警，防止人员中毒死亡，保证运行、操作和检修人员安全 | 变电站、开关站SF6配电装置室 | 增加项 |
| 216 | 电力隧道测温及火灾报警系统 | 电力隧道温升过快预警、温度过高报警，以及有害气体检测 | 《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》GB 14287.3-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 | 动态监测电力隧道内温度变化情况，对隧道火灾进行报警，检测有害气体浓度，确保隧道内工作人员人身安全 | 电力隧道 | 增加项 |
| 217 | 绝缘检修作业平台 | 绝缘等级110（66）－330千伏，高度4-12米 | 《带电作业用绝缘硬梯》GB/T 17620-2008 | 在高压带电区域内进行检修工作时，保护检修作业人员免受触电伤害 | 变电站、开关站、发电厂 | 增加项 |
| 218 | 气体自动灭火装置 | 包括七氟丙烷、S型热气溶胶、SDE、IG541等气体灭火系统 | 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-97 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-92 《气体灭火系统-物理性能和系统设计》ISO 14520-9 《七氟丙烷灭火系统技术规范》GB 50370-2005 《惰性气体》DG/TJ 08-306-2001《灭火系统技术规范》IG541 《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB 13004-1999 | 针对不适用水灭火的电气设备和场所，可自动探测室内火灾，自动（或手动）启动气体灭火装置，扑灭火灾，保护运行维护人员的人身安全 | 电力调度楼、发电厂、变电站控制室、电缆室 | 增加项 |
| 219 | 带电作业车 | 绝缘等级10－110千伏，工作斗载荷：200千克（2人） | 《高空作业车》GB/T 9465-2008 《带电作业工具基本技术要求和设计导则》GB/T 18037-2000 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB 12602-1990 《标准电压》GB 156-2003 《架空输电线路带电安装导则及作业工具设备》DL/T 1007-2006 《带电作业工具、装置和设备的质量保证导则》DL/T 972-2005 | 10kV－110kV架空线路带电作业专用，隔离高压电，保障带电作业人员在作业中的人身安全 | 架空电力线路 | 增加项 |
| 220 | 红外热成像仪 | 非接触检测转动、移动、带电、高温、不易接触、远距离等电气设备的表面温度 | 《工业检测型红外热像仪》GB/T 19870-2005 《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2008 | 测量电气设备相关位置的温度，判断设备工况，防止事故发生 | 变电站、开关站、发电厂 | 增加项 |
| 221 | 应急电源(发电)车 | 发电功率200-500千瓦 | 《逆变应急电源》GB/T 21225-2007 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《移动电站通用技术条件》 GB/T 2819-1995 | 在电网事故、自然灾害等突发事件情况下，电力应急抢险救援，重大政治活动保电 | 事故、灾害救援现场，保电现场 | 增加项 |
| 222 | 便携式有害气体检测仪 | 检测一氧化碳、甲烷、二氧化硫、硫化氢等有害气体浓度 | 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB 12358-2006 《JJG 365-2008 电化学氧测定仪检定规程》 《JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程》 《JJG 551-2003 二氧化硫气体检测仪检定规程》 《JJG 693-2004 可燃气体检测报警器检定规程》 《JJG 695-2003 硫化氢气体检测仪检定规程》 《便携式热催化甲烷检测报警仪》GB13486-2000 MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪通用技术条件》 MT564-1996《煤矿用携带型催化燃烧式甲烷测定器技术条件》 MT703-1997《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器技术条件》 MT704-1997《煤矿用携带型电化学式氧气测定器技术条件》 | 测定电力工井等有限作业空间有害气体含量，防止发生人员中毒事故 | 有害气体的作业场所 | 增加项 |
| 223 | 便携式可燃气体检测报警器 | 可燃气体浓度超限报警 | 《可燃气体探测器》GB15322-2003 | 检测作业场所可燃气体含量 | 可燃气体检测 | 增加项 |
| 224 | 绝缘靴手套综合测试仪 | 5千伏安、50千伏 | 《带电作业用绝缘手套》GB/T 17622-2008 《电绝缘鞋通用技术条件》GB12011-2000 《防静电鞋、导电鞋技术要求》GB4385-1995 《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997 | 交流耐压及泄漏电流测量，检测绝缘靴、绝缘手套的安全性能 | 安全工器具中的绝缘手套、绝缘靴 | 增加项 |
| 225 | 高压验电器 | 10-220千伏 | 《电容型验电器》DL 740-2000 | 检测、显示高压设备是否带电，便于运行、操作人员安全防护 | 变电站、输电线路、发电厂 | 增加项 |
| 226 | 正压式空气呼吸器 | 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能，气瓶工作压力30兆帕，背架应为高强度的非金属材料制成，面罩防结雾，一级减压阀输出端应具有他救接口，使用时间不得低于45分钟 | 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB 2626-2006 《自给开路式压缩空气呼吸器》GB/T 16556-2007 《正压式消防空气呼吸器》GA 124-2004 | 供作业人员在浓烟、毒气性气体或严重缺氧的环境中使用，对人体呼吸器官的防护 | 变电站、开关站、发电厂 | 增加项 |
| 227 | 离心式通风机 | 电压380伏，排风量20000-150000立方米/小时 | 《工业通风机 现场性能试验》GB/T 10178-2006 《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》GB/T 3235-2008 《电站锅炉离心式通风机》JB/T 4358-2008 《一般用途离心风机技术条件》GB/T 13275-1991 | 地下变电站、厂房事故情况下，通风排烟，保障人身安全 | 地下变电站、厂房 | 增加项 |
| 228 | 氢气在线检测装置 | 检测厂房内氢含量（0-100％） | 《DL/T 607-1996 汽轮发电机漏水、漏氢的检验》 《DL/T 651-1998 氢冷发电机氢气湿度的技术要求》 《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》GB3836.1-2000、《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》GB3836.4-2000 《氢气使用安全技术规程》GB 4962-2008 《氢气 第1部分：工业氢》GB/T 3634.1-2006 《可燃气体探测器》GB 15322-2003 《可燃气体报警控制器》GB 16808-2008 | 在线监测发电机局部区域的漏氢，并对局部漏氢超标的区域发出信号或报警，防止发生爆炸，保证厂房工作人员人身安全 | 发电厂氢冷型发电机组 | 增加项 |
| 229 | 绝缘绳索检测仪 |  | 《DL 779-2001 带电作业用绝缘绳索类工具》 《带电作业用绝缘绳索》GB/T 13035-2008 | 隔离带电体，保护作业人员人身安全 | 带电作业 | 增加项 |
| 230 | 泡沫消防车 | 载液量：水罐2000升，泡沫1500升；水射程≥45米；泡沫射程≥40米 |  | 发生火灾时进行灭火 | 非电气设备火灾抢险 | 增加项 |
| 231 | 避雷器泄漏在线监测装置 |  | 《3～35kV交流无间隙金属氧化物避雷器》GB11032-2000 《电瓷避雷器》IEC99-4 | 通过在线监测运行中的避雷器泄漏电流，判断避雷器是否正常 | 高压主变压器或高压送电线路的氧化锌避雷器 | 增加项 |
| 十一、建筑施工行业 |  |  |  |  |  | 增加行业 |
| 232 | 有毒气体探测仪 |  | 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009 | 测定作业环境毒气含量，防止发生中毒事故 | 密闭空间或含有毒气体的作业环境 | 增加项 |
| 233 | 生命探测仪 |  |  | 穿透混凝土、废墟探测生命信息 | 建筑施工工地坍塌事故现场 | 增加项 |
| 234 | 钢丝绳探伤仪 |  | 《起重机用钢丝绳检验和使用报废标准》GB/T5972-2009 | 无损检测钢丝绳内部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝等各类缺陷功能 | 起重机械钢丝绳检验 | 增加项 |
| 235 | X射线探伤仪 |  | 《无损检测金属材料X和伽马射线照相检测基本规则》GB/T19943-2005 | 无损探伤大型机械钢结构内部破坏情况 | 房屋市政工程用的塔式起重机钢结构内部检测 | 增加项 |
| 十二、工贸行业 |  |  |  |  |  | 增加行业 |
| 236 | 桥式起重机准确定位装置 | 通过手柄或操作面板显示系统，准确快捷地定位钩头与吊运物中心 | 《起重机设计规范GB3811-2008》 | 避免物体起吊过程中发生碰撞，防止事故发生 | 桥式起重机 | 增加项 |
| 237 | 起重机吊钩上下限位安全保护装置 | 当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能自动切断起升动力源。在此极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能自动切断下降动力源 | 《起重机设计规范GB3811-2008》 | 实现起重机上下限位作用 | 桥式、门式等起重机 | 增加项 |
| 238 | 压力机滑块防坠落装置 | 检修压力机过程中能防止滑块坠落 | 《机械压力机安全技术要求JB3350-93》 | 能够避免压力机检修过程中滑块下落，防止事故发生 | 压力机 | 增加项 |
| 239 | 安全型水封排水器 | 具有良好的排水性、防漏性、耐击穿性；大量煤气泄漏时，有声响报警 |  | 把聚积的煤气引导到高空进行放散，减轻煤气对人的危害 | 冶金企业煤气管道 | 增加项 |
| 240 | 空气动力料仓清堵安全装置——KJ09型导流器 | 使用安全、耗能低、噪音小，能助流破拱，能防止排气系统的杂物回流，确保导流器正常工作 |  | 料仓清堵 | 料仓 | 增加项 |
| 241 | 一氧化碳区域监测报警及强制通风系统 | 当煤气泄漏，一氧化碳气体浓度达到一级设定值时，进行第一级声光报警；当一氧化碳浓度继续升高，达到二级设定值时进行二级声光报警；当检测到一氧化碳浓度超过设定值时，风机自动启动，泄漏气体通过通风管引至风机排出，以降低该区域的浓度；当一氧化碳浓度恢复到低于设定值时，通风系统停止工作 |  | 监测一氧化碳浓度，具有报警及强制通风功能，防止中毒、爆炸等事故发生。 | 冶金、有色等行业 | 增加项 |
| 十三、应急救援设备类 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 正压式空气呼吸器 | 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能，气瓶工作压力30兆帕，背架应为高强度的非金属材料制成，面罩防结雾，一级减压阀输出端应具有他救接口，使用时间不得低于45分钟 | 《正压式消防空气呼吸器》GA124-2004 | 对人体呼吸器官的防护 | 用于现场作业时，对人体呼吸器官的防护装具，供作业人员在浓烟、毒气性气体或严重缺氧的环境中使用 | 08年版原有设备 |
| 243 | 隔绝式正压氧气呼吸器 | 防护时间1小时以上，氧浓度不得低于21% | 《隔绝式正压氧气呼吸器》MT86-2000 | 煤矿井下危险场所救护人员防护 | 煤矿井下 | 08年版原有设备 |
| 244 | 全防型滤毒罐 | 对有毒气体和蒸汽、有毒颗粒及放射性粒子、细菌具有良好的过滤性能NBC防护标准储存期限不低于5年 | 《过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法》GB/T2892-1995 | 对危险作业人员呼吸保护 | 用于危险场所呼吸保护与防毒面罩配套使用 | 08年版原有设备 |
| 245 | 消防报警机 |  | # 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2009 | 初期火灾报警 | 用于机库、器材库及厂房内预报初期火灾，提示人员疏散 | 08年版修正项 |
| 246 | 核放射探测仪 | 可自动声光报警、显示所检测射线的强度持续工作时间不少于70小时 | 《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》GB10257-2001 | 快速寻找并确定α、β、r射线污染源的位置 | 用于有α、β、r射线污染源的作业环境 | 08年版原有设备 |
| 247 | 可燃气体检测仪 | 可检测10种以上易燃易爆气体的体积浓度 | 《可燃气体探测器》GB15322-2003 | 易燃易爆气体检测 | 用于检测事故现场易燃易爆气体 | 08年版原有设备 |
| 248 | 压缩氧自救器 | 具有防爆合格证和MA标志定量供氧量1.2～1.6升/分钟、通气阻力196帕、吸气温度45℃、手动补给60升/分钟、二氧化碳吸收剂用量350克、氧气瓶额定充气压力20兆帕、排气阀开启压力200～400帕 | 《隔绝式压缩氧自救器》MT711-1997 | 发生缺氧或在有毒有害气体环境中工作人员佩用自救逃生 | 用于煤矿井下发生缺氧或在有毒有害气体环境中矿工佩用它可以自身逃生 | 08年版原有设备 |
| 249 | 矿山救护指挥车 | 具有高地盘，功率大，起步快，越野性能好汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220毫米以上；行车速度在120公里/小时以上配有无线通讯系统、卫星定位系统和警灯警报装置 | 《救护车汽车标准》QC/T457-2002 《用无线电话机技术要求和试验方法》GA 14-91 《城市通讯指挥系统设计规范》GB50313-2000 | 矿山发生事故救援指挥 | 用于矿山事故抢险的救援指挥 | 08年版原有设备 |
| 250 | 防毒面具、呼吸器及充装设备 |  | 《正压式消防空气呼吸器》GA124-2004 《正压式消防氧气呼吸器》GA632-2006 《隔绝式正压氧气呼吸器》MT867-2000 《隔绝式负压氧气呼吸器》AQ1053-2008 《消防过滤式自救呼吸器》GA209-1999 《化学生氧式自救呼吸器》GA 411-2003 《长管面具》GB6220-86 | 对危险作业人员呼吸保护 | 用于现场作业时，对人体呼吸器官的防护装具，供作业人员在浓烟、毒气性气体或严重缺氧的环境中使用 | 增加项 |
|  |  |  | 《过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法》GB/T2892-1995 |  |  |  |
| 251 | 气体检测设备 |  | 《可燃气体探测器》GB15322-2003 | 易燃易爆或有毒气体检测 | 用于检测事故现场易燃易爆或有毒气体检测 | 增加项 |
| 252 | 自动苏生器 |  | 《煤矿用自动苏生器》 MT949-2005 | 把含有氧气的新鲜空气自动输入到伤员肺内，自动将伤员肺内的气体抽除 | 灾区现场抢救伤员使用 | 增加项 |
| 252 | JZ－1型救灾电话 | 工作频率300～3000赫[兹]、报警频率1100±200赫[兹]、双站通话距离≥2千米、多站通话距离≥2千米、单盘通信电缆长度500±10米、最大通信电缆长度≤2千米、工作电压12伏、工作电流35毫安、单台连续工作时间20小时、一次充电时间10小时、防爆标志 |  | 仪器可以在具有甲烷和煤尘环境下保证通讯使用；具备多站双向接力通信和手动报警功能；绕线盘具有摇把收、放线，手动收放线功能 | 适用于煤炭，矿业坑道、地下防空设施、深山老林、边远地区临时通讯使用 | 增加项 |
| 254 | 矿用潜水电泵 | 250千瓦以上 |  | 抢险排水 | 井下抢险排水 | 增加项 |
| 255 | 应急救援指挥车 | 具有高地盘，功率大，起步快，越野性能好。汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220毫米以上；行车速度在120公里/小时以上，配有卫星定位系统，无线通讯系统，终端警报装置等 |  | 事故人员、装备运送 | 用于事故抢险救援、指挥 | 增加项 |
| 256 | 应急救援装备车 | 具有高地盘，功率大，起步快，越野性能好。汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220毫米以上；行车速度在120公里/小时以上 |  | 运送应急救援装备 | 用于事故抢险救援 | 增加项 |
| 257 | 应急通信车 | 配有应急指挥室、无线对讲集群系统、卫星通信系统、卫星定位系统、单兵系统和警灯警报装置，摄像机具有防爆功能具有高地盘，功率大，起步快，越野性能好汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220毫米以上；行车速度在120公里/小时以上 |  | 用于远距离语音通信和图像传输；为公共通信网覆盖不到的地方提供通信手段；远距离视频会商；为易燃易爆区提供防爆通信手段 | 用于事故抢险救援 | 增加项 |
| 258 | 防化洗消车 |  |  | 对装置、车辆及灾害现场进行快速、彻底洗消处置，同时具有侦检、照明、破拆、起吊等功能 | 危化事故抢险救援 | 增加项 |
| 259 | 消防指挥车 | 高底盘功率大，起步快越野能力强，配有无线通讯系统、警灯警报 |  | 消防或抢险救援作为指挥中心 | 用于消防 | 增加项 |
| 260 | 移动式消防装备 | 危化专用消防车 | 《消防车消防性能要求和试验方法装备特殊消防动力系统》GB 7956-1998 | 危化事故抢险救援 | 用于消防及抢险救援 | 增加项 |
|  |  | 高喷射消防车 |  | 火灾抢救 |  |  |
|  |  | 泡沫干粉联用消防车 |  | 灭B类火 |  |  |
|  |  | 泡沫消防车：A类\B类；重型泡沫消防车 |  | 灭A类火；扑灭油气火灾 |  |  |
|  |  | 重型水罐消防车 |  | 扑灭一般火灾 |  |  |
|  |  | 干粉消防车 |  | 扑灭油气火灾 |  |  |
|  |  | 二氧化碳消防车 |  | 扑灭电气设备及贵重物品火灾 |  |  |
|  |  | 排烟消防车 |  | 快速排出火场有毒烟雾 |  |  |
|  |  | 照明消防车 |  | 灭火及抢险救援无电情况下进行照明 |  |  |
|  |  | 抢险救援消防车 |  | 装载各种抢险救援器材 |  |  |
|  |  | 远程消防船舶 |  | 用于协助海上平台、船舶，油气终端码头的消防 |  |  |
|  |  | 消拖两用艇 |  | 消防灭火 |  |  |
| 261 | 两相流水雾灭火枪 | 贮水桶容积≥12升、工作压力0.7－0.8兆帕、喷雾连续喷射时间≥30秒、喷雾喷射距离≥7米 | 《两相流水雾灭火枪》 Q/CYZKT003-2007 | 可喷射A、B类泡沫，用于扑灭A、B、C类初期火灾 | 地面及井下局部火灾的扑灭 | 增加项 |
| 262 | 气体分析化验装备 | 便携式气体分析化验仪 |  | 矿山、危化事故现场快速检验气体含量 | 矿山、危化事故抢险 | 增加项 |
|  |  | 气体分析化验车 |  |  |  |  |
| 263 | 应急抢修车 | 按相应设备数量及设备外形尺寸配置，配有发电机、电焊机、管道切割坡口设备、常压开孔封堵设备、高压堵漏夹具、液压工具、堵漏工具和照明灯具等。改装车辆越野性能好，设备搬运方便 |  | 高度集成专用维修工具，便于天然气管道应急维抢修 |  | 增加项 |
| 264 | 油气管线应急抢维修成套设备 |  |  | 用于天然气管道不停输条件下的开孔、封堵 |  | 增加项 |
| 265 | 输转设施 | 围油栏、凝油剂、吸油毡、隔油浮漂、下水道阻流袋、集污袋、液体吸附垫（袋）、有毒物质密封桶、抽吸泵、输转泵、粘稠液泵等 |  | 发生泄漏污染事故时，用于阻隔、收集泄漏的化学品 | 应急救援 | 增加项 |
| 266 | 生命探测仪 | 包括生命探测仪、红外探测器、生物传感器等 |  | 应急救援 | 应急救援 | 增加项 |
| 267 | 救生装备 | 救生艇和两栖救生装置、守护船、逃生器、气胀式救生筏、救生气垫、救生滑道、救生索和救生软梯、救生缓降器、救生抛投器、救援三角架防护网等 |  | 应急救援 | 应急救援 | 增加项 |
| 268 | 侦检仪器 | 四合一气体侦检仪、热像仪、测温仪、电子酸碱试仪、漏电探测仪、电子气象仪 |  | 事故现场侦检 | 应急救援 | 增加项 |